- 1. Исходные данные

Нормативная, справочная и техническая информация представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование показателей | Обозначение | Значение | #### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грузоподъемность, т | #### G | 10 |  |
| Мощность, л-с | Ne | 250 |  |
| Срок службы, год | Tсл | 8 |  |
| Масса, т | # М | 9 |  |
| Число смен работы в году, см./год | ncм | 300 |  |
| Цена, тыс. руб. | Цопт | 420 |  |
| Время в движении, час | Тдв | 5,5 |  |
| Время погрузки-разгрузки, час | Тпр | 1,5 |  |
| Время необходимых технологических простоев, час | Тпп | 0,5 |  |
| Коэффициент, учитывающий простои техники в техническом обслуживании и ремонте | Ктр | 0,15 | 0,1…0,2 |
| Суммарный груженый пробег автотранспортного средства за смену, км | Lг | 260 |  |
| Суммарный сменный пробег автотранспортного средства без груза, км | Lбг | 182 |  |
| Суммарный нулевой пробег автотранспортного средства за смену, км | L0 | 442 |  |
| Коэффициент использования грузоподъемности |  | 0,7 |  |
| Коэффициент использования пробега |  | 0,7 |  |
| Коэффициент учитывающий затраты на доставку и монтаж | Кдос | 1,1 | 1,06…1,1 |
| Пробег до капитального ремонта | Lр | 350000 |  |
| Количество рабочих, управляющих техникой | Np | 1 |  |
| Часовая тарифная ставка рабочего, руб./час | Сч | 10 |  |
| Коэффициент учитывающий премиальные формы оплаты труда | Кп | 1,05 | 1…1,5 |
| Коэффициент учитывающий дополнительную зарплату | Кд | 1,11 | 1,1…1,2 |
| Коэффициент учитывающий отчисления на социальные нужды | Ксоц | 1,39 |  |
| Цена топлива, руб./л | Цт | 5 |  |
| Удельный расход топлива г/л.с.ч | q | 185 |  |
| Базовая линейная норма расхода топлива, л/100 км | Hs | 29,6 |  |
| Линейная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100т-км | Hw | 1,3 |  |
| Поправочный коэффициент | D | 1,2 |  |
| Коэффициент перехода от затрат на энергоносители к затратам на смазочные материалы | Ксм | 0,15 | 0,1…0,2 |
| Часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, руб./час | Счр | 9 | (0,8…1) Сч |
| Количество мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту: | i |  |  |
| ЕО |  | 300 |  |
| ТО1 |  | 57 |  |
| ТО2 |  | 17 |  |
| Трудоемкость мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, чел-ч.: | i |  |  |
| ЕО |  | 0,35 |  |
| ТО1 |  | 6 |  |
| ТО2 |  | 12,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СО |  | 30 |  |
| Удельная трудоемкость текущего ремонта, чел-ч. | уд | 6,0 |  |
| Коэффициент перехода от затрат на зарплату к затратам на запчасти |  | 1,2 | 1,2…1,4 |
| Цена единицы оснастки, руб./шт. | Ц0 | 3000 |  |
| Количество единиц оснастки, шт. | n0 | 6 |  |
| Срок службы единицы оснастки, км | L0 | 35000 |  |
| Фондоемкость | Ф | 50 |  |
| Норма дисконта | EH | 0,4 |  |

Направления модернизации:

- Автоматизация

Пробег до капитального ремонта - 350 000 км

- Техническое усовершенствование

Пробег до капитального ремонта - 400 000 км

2. Расчет технико-экономических показателей базисной техники

2.1 Расчет производительности

2.1.1 Время в наряде

Тн = Тдв + Тпр + Тпп

Тн= 5.5 + 1.5 + 0.5 = 7.5 [ч]

2.1.2 Годовой фонд времени работы

Тгод = Тнnсм(1 - Ктр)

Тгод= 5.5*300*(1 – 0.15) = 1402.5 [ч]

2.1.3 Пробег за смену

Lcм = Lг + Lбг + L0

Lcм= 260 + 182 + 442 = 884 [км]

2.1.4 Годовой пробег

Lгод = Lcмnсм

Lгод= 884*300 = 265200 [км/год]

- 2.1.5 Техническая скорость

VT = Lсм/Тдв

VT= 884/5.5 = 160.73 [км/ч]

- 2.1.6 Эксплуатационная скорость

Vэ = Lсм/Тн

Vэ= 884/7.5 = 117.87 [км/ч]

- 2.1.7 Объем перевезенного груза за время в наряде

###### Q = G

Q= 0.7*10 = 7 [т]

- 2.1.8 Производительность

Р = QLг

Р= 7*260 = 1820 [т/км]

- 2.1.9 Сменная выработка

Qсм =(ТнQ)/((Lг/VТ) + Тпр)

Qсм= (7.5*7)/((260/0.7*160.73) + 1.5) = 13.78 [т]

- 2.1.10 Производительность за смену

Pсм =(ТнP)/((Lг/VТ) + Тпр)

Pсм= (7.5*1820)/(260/0.7*160.73) + 1.5) = 3581.85 [т-км]

- 2.1.11 Годовая производительность

Qгод = Qсмnсм

Qгод= 13.78*300 = 4134 [т/год]

Ргод = Pсмnсм

Ргод= 3581.85*300 = 1074555 [т-км/год]

2.2 Расчет капиталовложений потребителя

2.2.1 Балансовая стоимость

Кб = ЦоптКдос

Кб= 420000*1.1 = 462000 [руб.]

2.2.2 Себестоимость

Сб = Цопт/(1 + Rc)

Сб= 420000/(1 + 0.2) = 350000 [руб.]

2.3 Расчет годовых текущих затрат на эксплуатацию базисной техники

Сг = Сар + Скр + Сзп + Сэ + Ссм + Стр + С0 + Спб

- 2.3.1 Определение амортизационных отчислений

Сар = Кб/Тсл

Сар= 462000/8 = 57750 [руб.]

- 2.3.2 Затраты на капитальный ремонт

Скр = Цкрnkp/Тсл

Цкр = 0,7Цопт

nkp = LгодТсл/Lp

nkp= 265200*8/35000 = 6.06

Цкр= 0.7*420000 = 2940000 [руб.]

Скр= 294000*6.06/8 = 222705 [руб.]

- 2.3.3 Затраты на зарплату рабочих, выполняющих технологические процессы

Сзп = СчiКпКдКсоцТгод

Сзп= 10*1.05*1.11*1.39*1402.5 = 22721.13  [руб.]

- 2.3.4 Затраты на энергоресурсы

Сэ = ЦтQH

QH = 0,01(HsLгод + Hwpгод)(1 + 0,01D)

- QH= 0.01*(29.6*265200 + 1.3*1074555)*(1 + 0.01*1.2) = 95578.04 [л/100*год]

- Сэ= 95578.04*5 = 477890.2 [руб.]

- 2.3.5 Затраты на смазочные материалы

Ссм = КсмСэ

Ссм= 0,15*477890,2 = 71683.53 [руб.]

- 2.3.6 Затраты на техобслуживание и ремонт

Стр = Стрз + Стрм

Стрз = СчрКпКдКсоц((Lгодii/Lp) + (Lгодуд/Lp) + 2со)

Стрм = Стрз

Стрз= 9*1.05*1.11*1.39*((265200*(300*0.35 + 57*6 + 17*12.5)/350000 + (265200*6/350000) + 2*30) =

= 8227.29 [руб.]

Стрм= 1.2*8227.29 = 9872.74 [руб.]

Стр= 8227.29 + 9872.74 = 18100.03 [руб.]

- 2.3.7 Затраты на сменную оснастку

С0 = Ц0n0(LгодТсл - L0)/(ТслL0)

С0= 3000*6*(265200*8 – 35000)/(8*35000) = 134138.57 [руб.]

- 2.3.8 Затраты на перебазировку

Спб = 0

### Годовые текущие затраты на эксплуатацию базисной техники

Сг= 57750 + 222705 + 22721.13 + 477890.2 + 71683.53 + 18100.03 + 134138.57 = 1004988.46 [руб.]

2.4 Расчет удельных показателей

2.4.1 Себестоимость единицы работы

Сед = Сг/Pгод

Сед= 1004988.46/1074555 = 0.935 [руб.*год/т-км]

2.4.2 Удельные капиталовложения потребителя

Куд = Кб/Pгод

Куд= 462000/1074555 = 0.43 [руб.*год/т-км]

2.4.3 Удельные приведенные затраты

Зуд = Сед + ЕнКуд

Зуд= 0.935 + 0.4*0.43 = 1.107 [руб.*год/т-км]

3. Технико-экономический анализ направлений модернизации базисной техники

Первое направление модернизации – автоматизация.

Качественный анализ влияния автоматизации на технико-экономические параметры:

а) Автоматизация приведет к повышению балансовой стоимости, отчислений на реновацию, затрат на смазочные материалы;

б) Снизятся затраты на зарплату, энергоресурсы, капитальные ремонты, техническое обслуживание;

в) Повышение себестоимости новой техники приведет к повышению ее цены , а, значит, и балансовой стоимости. Отсюда – повышение затрат на реновацию. Так как повышается ресурс работы двигателя, то снижаются затраты на капитальный ремонт. Уменьшаются требования к квалификации рабочего, его тарифная ставка, и затраты на заработную плату. В сумме годовые текущие затраты снизятся, что приведет к снижению единицы работы;

г) Удельные капиталовложения увеличатся из-за увеличения балансовой стоимости.

Технический анализ автоматизации. - повышается быстродействие.

- 3.1 Расчет производительности

Qгод = Qсмnсм

Qгод= 13.78*300 = 4134 [т/год]

Ргод = Pсмnсм

Ргод= 3581.85*300 = 1074555 [т-км/год]

- 3.2 Расчет капиталовложений потребителя

Кб = ЦнтКдос

Цнт = Сн + Ен(Кпу + Кну)

Сн = СбКдос + Сб

Сб = Цопт/(1 + Ен(Ф/100))

Кпу = СнФ/100

Кну = 0,03Сн

Сб= 420000/(1 + 0.4(50/100)) = 350000 [руб.]

Сн= 350000*1.1 + 350000 = 735000 [руб.]

Кпу= 735000*50/100 = 367500 [руб.*год/маш.]

Кну= 0.03*735000 = 22050 [руб.*год/маш]

Цнт= 735000 + 0.4*(367500 + 22050) = 890820 [руб.]

Кб= 890820*1.1 = 979902 [руб.]

- 3.3 Расчет годовых текущих затрат на эксплуатацию новой техники

Сг = Сар + Скр + Сзп + Сэ + Ссм + Стр + С0 + Спб

3.3.1 Определение амортизационных отчислений

Сар = Кб/Тсл

Сар= 979902/8 = 122487.75 [руб.]

3.3.2 Затраты на капитальный ремонт

Скр = Цкрnkp/Тсл

Цкр = 0,7Цнт

nkp = LгодТсл/Lp

nkp= 265200*8/350000 = 6.06

Цкр= 0.7*890820 = 623574 [руб.]

Скр= 623574*6.06/8 = 472357.31 [руб.]

3.3.3 Затраты на зарплату рабочих, выполняющих технологические процессы

Сзп = СчiКпКдКсоцТгод

Сзп= 10*1.05*1.11*1.39*1402.5 = 22721.13 [руб.]

3.3.4 Затраты на энергоресурсы

Сэ = ЦтQH

QH= 0,01(HsLгод + Hwpгод)(1 + 0,01D)

- QH= 0.01*(29.6*265200 + 1.3*1074555)(1 + 0.01*1.2) = 93578.03 [л/100*год]

- Сэ= 5*93578.03 = 467890.18 [руб.]

3.3.5 Затраты на смазочные материалы

Ссм=КсмСэ

Ссм= 0.15*467889.85 = 70183.48 [руб.]

3.3.6 Затраты на техобслуживание и ремонт

Стр = Стрз + Стрм

Стрз = СчрКпКдКсоц(( Lгодii/Lp) + (Lгодуд/Lp) + 2со)

Стрм = Стрз

Стрз= 9*1.05*1.11*1.39*((265200*(300*0.35 + 57*6 + 12.5*17)/350000 + (265200*6/350000)  + 2*30) =

= 8227.29 [руб.]

Стрм= 1.2*8227.29 = 9872.74 [руб.]

Стр= 8227.29 + 9872.74 = 18100.03 [руб.]

3.3.7 Затраты на сменную оснастку

С0 = Ц0n0(LгодТсл - L0)/(ТслL0)

С0= 3000*6*(265200*8 – 35000)/(8*35000) = 134138.57 [руб.]

3.3.8 Затраты на перебазировку

Спб = 0

### Годовые текущие затраты на эксплуатацию новой техники

Сг= 122487.75 + 472357.31 + 22721.43 + 467890.18 + 70183.48 + 18100.03 + 134138.57 + 0 = 1307878.75 [ руб.]

- 3.4 Расчет удельных показателей

3.4.1 Себестоимость единицы работы

Сед = Сг/Pгод

Сед= 1307878.75/1074555 = 1.22 [руб.*год/т-км]

3.4.2 Удельные капиталовложения потребителя

Куд = Кб/Pгод

Куд=  979902/ 1074555 = 0.912 [руб.*год/т-км]

3.4.3 Удельные приведенные затраты

Зуд = Сед + ЕнКуд

Зуд= 1.22 + 0.4*0.912  = 1.5848 [руб.*год/т-км]

- 3.5 Расчет показателей экономической эффективности

3.5.1 Экономия на эксплуатации

Ээ = (Седбт - Седнт)Pгод

Ээ= (0.935 – 1.22)*1074555 = - 306248.18 [руб.]

3.5.2 Дополнительные капиталовложения

Эк = (Куднт - Кудбт)Pгод

Эк= (0.912 – 0.43)*1074555  = 517935.51 [руб.]

3.5.3 Годовой экономический эффект

Эг = (Зудбт - Зуднт)Pгод

Эг= (1.107 – 1.5848)*1074555 = - 513422.34 [руб.]

3.5.4 Срок окупаемости дополнительных капиталовложений

Ток=(Куднт - Кудбт)/(Седбт - Седнт)

Ток= (0.912 – 0.43)/(0.935 – 1.22) = -1.69 [год]

4. Технико-экономический анализ направлений модернизации базисной техники

Второе направление модернизации – техническое усовершенствование

- Качественный анализ влияния автоматизации на технико-экономические показатели:

- а) Техническое усовершенствование приведет к повышению балансовой стоимости, так как растет цена новой техники. Это приводит к повышению амортизационных отчислений на реновацию;

- б) Повышается ресурс работы двигателя и пробег до капитального ремонта, а следовательно снижается число капитальных ремонтов и затраты на них;

- в) Уменьшаются расход топлива (затраты на энергоресурсы) и затраты на смазочные материалы.

- Технический анализ влияния изменения конструкции на работу автомобиля - техническое усовершенствование позволяет повысить ресурс работы  двигателя, так как позволяет ему работать в номинальном режиме.

- 4.1 Расчет производительности

Qгод = Qсмnсм

Qгод= 13.78*300 = 4134 [т/год]

Ргод = Pсмnсм

- Ргод= 3581.85*300 = 1074555  [т-км/год]

- 4.2 Расчет капиталовложений потребителя

- Кб = ЦнтКдос

Цнт = Сн + Ен(Кпу + Кну)

Сн = Сб+(Суст- Ссним)

Сб = Цб/(1 + Ен(Ф/100))

Кпу = СнФ/100

Кну = 0,03Сн

Сб= 420000/(1 + 0.4*(50/100)) = 350000 [руб.]

Сн = 350000 + (3000 – 0) = 353000 [руб.]

Кпу= 353000*50/1000 = 176500 [руб./маш.]

Кну= 0.03*353000 = 10590 [руб./год]

Цнт= 353000 + 0.4*(176500 + 10590) = 427836 [руб.]

Кб= 427836*1.1 = 470619.6 [руб.]

- 4.3 Расчет годовых текущих затрат на эксплуатацию новой техники

Сг = Сар + Скр + Сзп + Сэ + Ссм + Стр + С0 + Спб

- 4.3.1 Определение амортизационных отчислений

Сар = Кб/Тсл

Сар= 470619.6/8 = 58827.45 [руб.]

- 4.3.2 Затраты на капитальный ремонт

Скр = Цкрnkp/Тсл

Цкр = 0,7Цопт

nkp = LгодТсл/Lp

nkp= 265200*8/400000 = 5.304

Цкр= 0.7*420000 = 294000 [руб.]

Скр= 294000*5.304/8 = 194922 [руб.]

- 4.3.3 Затраты на зарплату рабочих, выполняющих технологические процессы

Сзп = СчiКпКдКсоцТгод

Сзп= 10*1.05*1.11*1.39*1402.5 = 22721.13 [руб.]

- 4.3.4 Затраты на энергоресурсы

Сэ = ЦтQH

QH = 0,01(HsLгод + HwPгод)(1+0,01D)

- QH= 0.01*(29.6*265200 + 1.3*1074555)(1 + 0.01*1.2) = 93578.03 [л/100*год]

- Сэ= 93578.03*5 = 467890.15 [руб.]

- 4.3.5 Затраты на смазочные материалы

Ссм = КсмСэ

Ссм= 0.15*467890.15 = 70183.52 [руб.]

- 4.3.6 Затраты на техобслуживание и ремонт

Стр = Стрз + Стрм

Стрз = СчрКпКдКсоц((Lгодii/Lp) + (Lгодуд/Lp) + 2со)

Стрм = Стрз

Стрз= 9*1.05*1.11*1.39*((265200*(300*0.35 + 57*6 + 17*12.5)/400000 + (265200*6/400000) + 2*30) =

= 7308.11 [руб.]

Стрм= 1.2*7308.11 = 8769.73 [руб.]

Стр= 7308.11 + 8769.73 = 16077.84 [руб.]

- 4.3.7 Затраты на сменную оснастку

С0 = Ц0n0(LгодТсл - L0)/(ТслL0)

С0= 3000*6(265200*8 – 35000)/(35000*8) = 134138.57 [руб.]

- 4.3.8 Затраты на перебазировку

Спб  =  0

### Годовые текущие затраты на эксплуатацию новой техники

Сг= 58827.45 + 194922 + 22721.13 + 467890.15 + 70183.52 + 16077.84 + 134138.57 + 0 = 964760.66 [руб.]

- 4.4 Расчет удельных показателей

- 4.4.1 Себестоимость единицы работы

Сед = Сг/Pгод

Сед= 964760.66/1074555 = 0.898 [руб.*год/т-км]

- 4.4.2 Удельные капиталовложения потребителя

Куд = Кб/Pгод

Куд= 470619.6/1074555 = 0.434 [руб.*год/т-км]

- 4.4.3 Удельные приведенные затраты

Зуд = Сед + ЕнКуд

Зуд= 0.898 + 0.4*0.434 = 1.0716 [руб.*год/т-км]

- 4.5 Расчет показателей экономической эффективности

4.5.1 Экономия на эксплуатации

Ээ =(Седбт - Седнт)Pгод

Ээ= (0.935 – 0.898) *1074555 = 39758.535 [руб.]

4.5.2 Дополнительные капиталовложения

Эк =(Куднт - Кудбт)Pгод

Эк= (0.434 – 0.43)*1074555 = 4298.22 [руб.]

4.5.3 Годовой экономический эффект

Эг =(Зудбт - Зуднт)Pгод

Эг= (1.108 – 1.0716)*1074555 = 39113.80 [руб.]

4.5.4 Срок окупаемости дополнительных капиталовложений

Ток =(Куднт - Кудбт)/(Седбт - Седнт)

Ток= (0.434 – 0.43)/(0.935 – 0.898) = 0.108 [год]

##### Таблица 4.1

| Наименование показателей | Базисная техника | #### Новая техника |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Автоматизация | Техническое усовершенствование |
| Мощность, л-с | 250 | 250 | 250 |
| Срок службы, год | 8 | 8 | 8 |
| Цена, руб. | 420000 | 890820 | 427836 |
| Балансовая стоимость, руб. | 462000 | 979902 | 470619.6 |
| Ресурс до капитального ремонта, км | 350000 | 350000 | 400000 |
| Годовой фонд времени работы, час/год | 1402.5 | 1402.5 | 1402.5 |
| Цена единицы оснастки, руб./шт. | 3000 | 3000 | 3000 |
| Срок службы единицы оснастки, км | 35000 | 35000 | 35000 |
| Производительность |  |  |  |
| Qгод | 4134 | 4134 | 4134 |
| Pгод | 1074555 | 1074555 | 1074555 |
| Годовые текущие затраты на эксплуатацию, руб./год | 1004988.46 | 1307878.75 | 964760.66 |
| Сар | 57750 | 122487.75 | 58827.45 |
| Скр | 222705 | 472357.31 | 194922 |
| Сзп | 22721.13 | 22721.13 | 22721.13 |
| Сэ | 477890.2 | 467890.18 | 467890.15 |
| Ссм | 71683.53 | 70183.48 | 70183.52 |
| Стр | 18100.03 | 18100.03 | 16077.84 |
| С0 | 134138.57 | 134138.57 | 134138.57 |
| Спб | 0 | 0 | 0 |
| Удельные показатели |  |  |  |
| Себестоимость единицы работы, руб./т-км | 0.935 | 1.22 | 0.898 |
| Удельные капиталовложения, руб./год- км | 0.43 | 0.912 | 0.434 |
| Удельные затраты |  |  |  |
| Годовой экономический эффект, руб./год | - | - 513422.34 | + 39113.80 |
| Срок окупаемости дополнительных капиталовложений, год | - | капитало-вложения не окупятся | 0.108 |

5. Расчет затрат на научно-техническую подготовку

Таблица 5.1.

| Код работ | Содержание работ | Объем работ, Q | Норматив трудоемкости,час/ед. | Ожидаемая продолжитль-ность работы, tож, дни | Число исполнителей, Np | Зарплата,Сзп, руб. | Затраты, З, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-2 | Определение целей и направлений модернизации техники | проект | 10 - 20 | 1 | 2 | 184 | 331 |
| 1-3 | Анализ научно-технической информации | проект | 50-60 | 3 | 5 | 262 | 472 |
| 3-4 | Определение основных технико-экономических показателей | Формат А4 (5 штук) | 3-5 | 3 | 1 | 262 | 472 |
| 4-5 | Разработка кинемати ческой схемы | Схема (2 штуки) | 30-40 | 5 | 2 | 873 | 1572 |
| 4-6 | Разработка гидравли ческой схемы | Схема (2 штуки) | 30-40 | 5 | 2 | 873 | 1572 |
| 4-7 | Разработка электри ческой схемы | Схема (2 штуки) | 30-40 | 5 | 2 | 873 | 1572 |
| 5-8 | Расчет кинемати ческой схемы | Формат А4 (5 штук) | 2-4 | 2 | 1 | 175 | 315 |
| 6-8 | Расчет гидравлической схемы | Формат А4 (5 штук) | 2-4 | 2 | 1 | 175 | 315 |
| 7-8 | Расчет электрической схемы | Формат А4 (5 штук) | 2-4 | 2 | 1 | 175 | 315 |
| 8-9 | Расчет АКПП | Формат А4 (5 штук) | 2-4 | 2 | 1 | 175 | 315 |
| 8-10 | Расчет привода АКПП | Формат А4 (5 штук) | 24 | 2 | 1 | 175 | 315 |
| 9-11 | Разработка АКПП | Формат А1 (2 штуки) | 20-30 | 3 | 2 | 524 | 944 |
| 10-12 | Разработка привода АКПП | Формат А1 (2 штуки) | 20-30 | 3 | 2 | 524 | 944 |
| 11-13 | Деталировка АКПП | Формат А1 (2 штуки) | 8-10 | 3 | 1 | 262 | 472 |
| 12-13 | Деталировка привода АКПП | Формат А1 (2 штуки) | 8-10 | 3 | 1 | 262 | 472 |
| 13-14 | Разработка общего вида | Формат А1 (2 штуки) | 20-32 | 3 | 2 | 524 | 944 |
| 14-15 | Составление специфика ции | Формат А4 (6 штук) | 3-5 | 3 | 1 | 262 | 472 |
| 14-16 | Составление паспорта, технических условий, инструкций | Формат А4 (10 штук) | 3-5 | 3 | 2 | 524 | 944 |
| 16-17 | Технологический и нормализацион-ный контроль | Формат А1 (1 штука) | 4-6 | 1 | 1 | 88 | 159 |

5.1 Расчет затрат на конструкторскую подготовку производства

tож =((3tmin + 2tmax)/5)Q/(Nptсм)

Сзп = СдКпКдКсоцtожNp

# З = Сзп(1 + Км + Ккос)

# Код 1-2

tож= ((3*10 + 2*20)/5)*1/(2*8) = 1 [день]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*1*2 = 184 [руб.]

# З= 184*(1 + 0,2 + 0,6) = 331 [руб.]

Код 1-3

tож= ((3*50 + 2*60)/5)*1/(5*8) =2 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*2*5 = 873 [руб.]

## З=873*(1+0,2+0,6) = 1572 [руб.]

Код 3-4

tож= ((3*3 + 2*5)/5)*5/(1*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*1 = 262 [руб.]

З= 262*(1 + 0,2 + 0,6) = 472 [руб.]

Код 4-5

tож= ((3*30 + 2*40)/5)*2/(2*8) = 5 [дней]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*5*2 = 873 [руб.]

З= 873*(1 + 0,2 + 0,6) = 1572 [руб.]

Код 4-6

tож= ((3*30 + 2*40)/5)*2/(2*8) =5 [дней]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*5*2 = 873 [руб.]

З= 873*(1 + 0,2 + 0,6) = 1572 [руб.]

Код 4-7

tож= ((3*30 + 2*40)/5}*2/(2*8) = 5 [дней]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*5*2 = 873 [руб.]

З = 873*(1 + 0,2 + 0,6) = 1572 [руб.]

Код 5-8

tож= ((3*2 + 2*4)/5)*5/(1*8) = 2 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*2*1 = 175 [руб.]

З= 175*(1 + 0,2 + 0,6) = 315 [руб.]

Код 6-8

tож= ((3*2 + 2*4)/5)*5/(1*8) = 2 [дня]

Сзп = 50*1,15*1,15*1,32*2*1 = 175 [руб.]

З= 175*(1 + 0,2 + 0,6) = 315 [руб.]

Код 7-8

tож = ((3*2 + 2*4)/5)*5/(1*8) = 2 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*2*1 = 175 [руб.]

З= 175*(1 + 0,2 + 0,6) = 315 [руб.]

Код 8-9

tож= ((3*2 + 2*4)/5)*5/(1*8) = 2 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*2*1 = 175 [руб.]

З= 175*(1 + 0,2 + 0,6) = 315 [руб.]

Код 8-10

tож= ((3*2 + 2*4)/5)*5/(1*8) = 2 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*2*1 = 175 [руб.]

З= 175*(1 + 0,2 + 0,6) = 315 [руб.]

Код 9-11

tож= ((3*20 + 2*30)/5)*2/(2*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*2 = 524 [руб.]

З= 524*(1 + 0,2 + 0,6) = 944 [руб.]

Код 10-12

tож= ((3*20 + 2*30)/5)*2/(2*8)  = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*2 = 524 [руб.]

З= 524*(1 + 0,2 + 0,6) = 944 [руб.]

Код 11-13

tож= ((3*8 + 2*10)/5)*2/(1*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*1 = 262 [руб.]

З= 262*(1 + 0,2 + 0,6) = 472 [руб.]

Код 12-13

tож= ((3*8 + 2*10)/5)*2/(1*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*1 = 262 [руб.]

З= 262*(1 + 0,2 + 0,6) = 472 [руб.]

Код 13-14

tож= ((3*20 + 2*30)/5)*2/(2*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*2 = 524 [руб.]

З= 524*(1 + 0,2 + 0,6) = 944 [руб.]

Код 14-15

tож= ((3*3 + 2*5)/5)*6/(1*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*1 = 262 [руб.]

З= 262*(1 + 0,2 + 0,6) = 472 [руб.]

Код 14-16

tож= ((3*3 + 2*5)/5}*10/(2*8) = 3 [дня]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*3*2 = 524 [руб.]

З= 524*(1 + 0,2 + 0,6) = 944 [руб.]

Код 16-17

tож= ((3*4 + 2*6)/5)*1/(1*8) = 1 [день]

Сзп= 50*1,15*1,15*1,32*1*1 = 88 [руб.]

З = 88*(1 + 0,2 + 0,6) = 159 [руб.]

5.2 Расчет затрат на научно-техническую подготовку производства

Кнкпп = Сi

Кн.общ = (Кнкпп/ji)100

Кну = Кн.общ /А

Кнкпп= 331 + 5*472 + 3*1572 + 5*315 + 4*944 + 155 = 12917 [руб.]

Кн.общ = (12917/12)*100 = 107642 [руб.]

Кну= 107642/100000 = 1.08 [руб.*год/маш.]

Удельные капиталовложения для направлений модернизации примем равными 200% от себестоимости машины.

Кну*= 2*1330000 = 266000 [руб.*год/маш.]

Проведенный расчет показал, что затраты существенно превышают принятые в предыдущем разделе. Это объясняется тем, что кроме выполнения расчетов и чертежей понадобилось изготовить и испытать опытный образец.